Dune HD RealBox 4K — полное восстановление Google Play при ошибке «Устройство не сертифицировано Play Защитой»

Пошаговая инструкция «с нуля» для человека, у которого есть только Dune HD RealBox 4K, компьютер с Windows и домашняя сеть.  Инструкция специально написана так, чтобы ею можно было пользоваться без предварительных знаний ADB, Android SDK, PowerShell и внутреннего устройства Android.

Содержание

Для какой приставки и какой проблемы эта инструкция

Что мы будем делать

Что НЕ надо делать

Какой компьютер нужен

Как установить ADB на чистую Windows

Как узнать IP-адрес Dune HD

Как включить ADB на Dune HD

Как подключиться к приставке по ADB

Как проверить модель, Android и root-доступ

Как получить GSF ID

Как перевести GSF ID в HEX

Как зарегистрировать приставку у Google

Что сделать на приставке после регистрации

Если Google-аккаунт всё ещё не входит

Как проверить, что всё заработало

Если ADB не подключается

Если GSF ID получить не удалось

Если Google Play вообще пропал или не запускается

Аварийное восстановление Google Play при installed=false

Если после восстановления не работает массовое обновление приложений

Диагностика через logcat

FAQ

Краткий алгоритм на одну страницу

Официальные ссылки

1. Для какой приставки и какой проблемы эта инструкция

Инструкция проверена на:

Dune HD RealBox 4K
SoC: Realtek RTD1395
Android: 7.1.1
SDK: 25
Model: tv175x
Firmware: 240619_0210_r22

Она предназначена прежде всего для ситуации, когда:

Google Play раньше работал;

затем магазин перестал нормально авторизовываться;

появляется «Нужна аутентификация»;

при попытке добавить Google-аккаунт появляется «Это устройство не сертифицировано Play Защитой»;

в журнале Android встречаются BAD_AUTHENTICATION, Long live credential not available, User needs to (re)enter credentials.

Главный результат, полученный на реальной приставке:

Повторная регистрация Google Services Framework Android ID (GSF ID) на официальной странице Google вернула возможность входить в Google-аккаунт и устанавливать приложения из Google Play.

2. Что мы будем делать

Нормальный путь восстановления:

Компьютер
  ↓
Установить ADB
  ↓
Узнать IP приставки
  ↓
Включить ADB на Dune
  ↓
Подключиться по сети
  ↓
Получить GSF ID
  ↓
Перевести GSF ID в HEX
  ↓
Зарегистрировать ID у Google
  ↓
Перезапустить Google-службы
  ↓
Перезагрузить приставку
  ↓
Войти в Google-аккаунт
  ↓
Проверить Google Play

Для основного способа не нужны Android Studio, Java JDK, перепрошивка, Factory Reset или установка неизвестных APK.

3. Какой компьютер нужен

Рекомендуется

Используйте:

Windows 10 64-bit
или
Windows 11 64-bit

Для этой инструкции Windows 11 — самый удобный вариант.

Не рекомендуется

Не стоит выполнять процедуру на:

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1

Современные инструменты Android ориентированы на актуальные версии Windows. На старой системе можно столкнуться с проблемами запуска adb.exe, PowerShell, TLS и системных библиотек.

Если у вас Windows 7/8/XP, безопаснее временно использовать другой ПК или ноутбук с Windows 10/11.

Что требуется от сети

Компьютер и Dune HD должны находиться в одной домашней локальной сети.

Например:

Компьютер: 192.168.1.20
Dune:      192.168.1.50
Роутер:    192.168.1.1

Компьютер и приставка могут быть подключены кабелем или по Wi‑Fi. Главное — чтобы они находились в одной LAN.

4. Как установить ADB на чистую Windows

ADB = Android Debug Bridge.

Это официальный инструмент Google для подключения к Android-устройствам с компьютера.

4.1. Скачать официальный ADB

Откройте:

https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools

Найдите:

Download SDK Platform-Tools for Windows

Скачайте архив:

platform-tools-latest-windows.zip

Используйте только официальный сайт developer.android.com.

4.2. Распаковать

Создайте папку:

C:\ADB

Распакуйте ZIP так, чтобы существовал файл:

C:\ADB\platform-tools\adb.exe

4.3. Открыть PowerShell именно в папке ADB

Откройте в Проводнике:

C:\ADB\platform-tools

Щёлкните по адресной строке Проводника, напишите:

powershell

и нажмите Enter.

Откроется окно с приглашением примерно такого вида:

PS C:\ADB\platform-tools>

4.4. Проверить ADB

Введите:

.\adb.exe version

Нормальный вывод содержит:

Android Debug Bridge version ...

Если это произошло — ADB установлен.

Если команда adb version не работает

Если:

adb version

не работает, а:

.\adb.exe version

работает — всё нормально. Это означает только, что ADB не добавлен в PATH.

В этой инструкции просто используйте .adb.exe вместо adb.

Например:

.\adb.exe devices

Если даже .\adb.exe version не работает

Выполните:

Get-ChildItem

В списке должен быть adb.exe.

Если его нет — архив распакован не в ту папку.

5. Как узнать IP-адрес Dune HD

Для сетевого ADB нужен IP-адрес приставки.

Он обычно выглядит так:

192.168.0.xxx
192.168.1.xxx
192.168.100.xxx
10.0.0.xxx

Способ 1. Посмотреть на самой приставке

На Dune откройте настройки сети.

В разных версиях интерфейса название может немного отличаться:

Setup → Network

или:

Настройки → Сеть

или в Android-настройках:

Настройки → Сеть / Ethernet / Wi‑Fi

Найдите IP address, IP-адрес или IPv4 address.

Запишите адрес, например:

192.168.1.50

Способ 2. Посмотреть в роутере

Если на приставке адрес найти не удаётся:

войдите в веб-интерфейс домашнего роутера;

откройте список DHCP clients, Connected devices, Клиенты или Устройства;

найдите Dune HD;

запишите выданный ей IPv4-адрес.

Проверка связи

На компьютере:

ping 192.168.1.50

Замените адрес своим.

Если идут ответы, сетевой путь работает.

Если ping не отвечает, это не всегда означает неисправность: некоторые устройства блокируют ICMP. Но сначала перепроверьте IP.

6. Как включить ADB на Dune HD

Dune официально поддерживает ADB-доступ к Android-моделям.

На Android-приставках Dune используется стандартный механизм Developer settings / USB debugging.

Несмотря на название USB debugging, после включения ADB к Dune можно подключаться по локальной сети.

6.1. Включить Developer settings

Откройте:

Setup → System

Найдите Developer settings, Developer options или Для разработчиков и включите.

Если пункта нет, попробуйте стандартный Android-способ:

откройте сведения об устройстве;

найдите Build number / Номер сборки;

нажмите на него 7 раз;

вернитесь назад;

должен появиться раздел Для разработчиков.

6.2. Включить USB debugging

В разделе разработчика включите:

USB debugging
Отладка по USB

6.3. Если включить ADB через меню не удаётся

Dune предоставляет официальный сервисный DSF-файл:

http://files.dune-hd.com/sdk/misc/dune_service_adb_enable.dsf

Использовать его следует только если обычный способ не работает.

Порядок:

скачать DSF-файл на ПК;

скопировать его на USB-флешку;

вставить флешку в Dune;

открыть USB-носитель в интерфейсе Dune;

запустить DSF-файл;

после выполнения снова попробовать ADB-подключение.

7. Как подключиться к приставке по ADB

Предположим, IP приставки:

192.168.1.50

В PowerShell из папки Platform Tools:

.\adb.exe connect 192.168.1.50

Если требуется явный порт:

.\adb.exe connect 192.168.1.50:5555

Нормальный ответ:

connected to 192.168.1.50:5555

На телевизоре может появиться запрос

При первом подключении Android может показать:

Разрешить отладку по USB?
Allow USB debugging?

Разрешите.

Если есть галочка Всегда разрешать с этого компьютера, её можно включить.

Проверка

.\adb.exe devices

Ожидается:

List of devices attached
192.168.1.50:5555    device

Если справа написано device, подключение готово.

8. Как проверить модель, Android и root-доступ

.\adb.exe shell getprop ro.product.model
.\adb.exe shell getprop ro.build.version.release
.\adb.exe shell getprop ro.build.version.sdk

Для проверенной RealBox 4K было:

tv175x
7.1.1
25

Проверить root:

.\adb.exe shell id

Если вывод содержит:

uid=0(root)

ADB shell работает с root-правами.

9. Как получить GSF ID

GSF ID = Google Services Framework Android ID.

Именно этот идентификатор нужен для регистрации несертифицированного Android-устройства.

Важно: это НЕ обычный Android ID

Команда:

.\adb.exe shell settings get secure android_id

показывает другой идентификатор.

Для регистрации нужен именно GSF ID.

9.1. Сначала пробуем простой способ

.\adb.exe shell content query --uri content://com.google.android.gsf.gservices --projection android_id

Если получено значение — сохраните его.

На RealBox 4K этот способ может вернуть:

No result found.

Это не означает, что ID отсутствует.

9.2. Проверяем базу GSF

.\adb.exe shell ls -l /data/data/com.google.android.gsf/databases/

В списке нужен:

gservices.db

Проверяем sqlite3:

.\adb.exe shell which sqlite3

На проверенной RealBox 4K:

/system/xbin/sqlite3

9.3. Читаем ID из базы

В PowerShell:

"select name,value from main where name='android_id';" | .\adb.exe shell sqlite3 /data/data/com.google.android.gsf/databases/gservices.db

Пример:

android_id|1234567890123456789

Ваш GSF ID — только число после android_id|.

10. Как перевести GSF ID в HEX

Предположим, получено:

1234567890123456789

В PowerShell:

$gsf = [Int64]1234567890123456789
"{0:x16}" -f $gsf

Получится строка вида:

112210f47de98115

Это HEX-вариант GSF ID.

Не добавляйте 0x.

11. Как зарегистрировать приставку у Google

Откройте официальный сайт:

https://www.google.com/android/uncertified/

Порядок:

Войдите в Google-аккаунт, который хотите использовать на приставке.

Найдите поле Google Services Framework Android ID.

Вставьте HEX ID.

Нажмите Register / Регистрация.

Возможные ответы:

регистрация прошла — отлично;

«идентификатор уже зарегистрирован» — это нормально;

«неверный формат» — проверьте, что введён именно HEX GSF ID без 0x, пробелов и android_id|.

Не публикуйте свой реальный GSF ID на форумах.

12. Что сделать на приставке после регистрации

Сначала мягко перезапустим Google-службы:

.\adb.exe shell am force-stop com.android.vending
.\adb.exe shell am force-stop com.google.android.gms
.\adb.exe shell am force-stop com.google.android.gsf

Эти команды не удаляют данные.

После этого штатно перезагрузите Dune через меню.

После загрузки подождите 1–2 минуты и откройте Google Play.

Попробуйте выполнить вход.

13. Если Google-аккаунт всё ещё не входит

Проверьте аккаунты:

.\adb.exe shell dumpsys account

Ищите:

type=com.google

Если Google-аккаунт уже есть, старая запись может содержать недействительные credentials.

После регистрации GSF ID можно:

открыть настройки Android;

открыть Accounts / Аккаунты;

выбрать Google;

удалить Google-аккаунт;

штатно перезагрузить приставку;

добавить Google-аккаунт заново.

Перед удалением убедитесь, что знаете пароль и имеете доступ к двухфакторной аутентификации.

14. Как проверить, что всё заработало

Google Play должен:

открываться;

принимать Google-аккаунт;

показывать каталог;

позволять искать приложения;

устанавливать новые приложения.

Проверка пакета:

.\adb.exe shell dumpsys package com.android.vending | Select-String "User 0:"

Нормально:

installed=true

Проверить путь:

.\adb.exe shell pm path com.android.vending

На RealBox 4K системная версия может находиться:

package:/system/priv-app/Phonesky/Phonesky.apk

15. Если ADB не подключается

adb не найден

Используйте:

.\adb.exe

и убедитесь, что PowerShell открыт в C:\ADB\platform-tools.

connection refused

Проверьте:

включены Developer settings;

включён USB debugging;

IP приставки правильный;

Dune и ПК находятся в одной сети.

Попробуйте оба варианта:

.\adb.exe connect 192.168.1.50
.\adb.exe connect 192.168.1.50:5555

Если не помогает, используйте официальный Dune DSF для включения ADB.

unauthorized

Если adb devices показывает unauthorized, посмотрите на экран телевизора и подтвердите отладку.

Если окно не появляется:

.\adb.exe disconnect
.\adb.exe connect 192.168.1.50

offline

.\adb.exe kill-server
.\adb.exe start-server
.\adb.exe connect 192.168.1.50

Несколько устройств

Если подключено несколько Android-устройств, используйте:

.\adb.exe -s 192.168.1.50:5555 shell id

16. Если GSF ID получить не удалось

content query вернул No result found

Для RealBox 4K это возможно. Используйте способ через gservices.db.

Permission denied

Проверьте:

.\adb.exe shell id

Если root нет, не делайте chmod 777 и не меняйте права системных каталогов.

Попробуйте только безопасный content query.

На проверенной RealBox 4K с r22 ADB shell был root.

sqlite3 отсутствует

.\adb.exe shell which sqlite3

Если команда ничего не вернула, не устанавливайте случайный sqlite3 в системные каталоги.

Для проверенной RealBox 4K sqlite3 присутствовал штатно.

17. Если Google Play вообще пропал или не запускается

Проверьте:

.\adb.exe shell dumpsys package com.android.vending | Select-String "User 0:"

Нормально:

installed=true

Проблема:

installed=false

Проверить APK:

.\adb.exe shell ls -l /system/priv-app/Phonesky/Phonesky.apk

Если APK существует, но installed=false, это отдельная проблема регистрации пакета. Не пытайтесь исправить её командой pm uninstall или случайной переустановкой APK.

18. Аварийное восстановление Google Play при installed=false

Этот раздел НЕ нужен для обычной ошибки сертификации.

На RealBox 4K Android 7.1.1 CLI-команда pm install-existing отсутствовала, но системный Package Manager содержал метод:

installExistingPackageAsUser(String packageName, int userId)

Для его безопасного вызова использовался небольшой DEX-клиент DunePmRestore.jar.

Если вы распространяете такой файл вместе с этой инструкцией, приложите SHA-256 и укажите источник.

Проверка SHA-256 в Windows:

Get-FileHash .\DunePmRestore.jar -Algorithm SHA256

Отправить файл:

.\adb.exe push .\DunePmRestore.jar /data/local/tmp/DunePmRestore.jar

Сначала только probe:

.\adb.exe shell "CLASSPATH=/data/local/tmp/DunePmRestore.jar app_process /system/bin DunePmRestore"

Ожидается:

FOUND: public abstract int android.content.pm.IPackageManager.installExistingPackageAsUser(java.lang.String,int)
PROBE ONLY. Nothing changed.

Только если probe успешен:

.\adb.exe shell "CLASSPATH=/data/local/tmp/DunePmRestore.jar app_process /system/bin DunePmRestore apply"

Успех:

RESULT: 1

Проверка:

.\adb.exe shell dumpsys package com.android.vending | Select-String "User 0:"
.\adb.exe shell pm path com.android.vending

Ожидается installed=true.

19. Диагностика через logcat

Если после регистрации GSF ID проблема сохранилась:

.\adb.exe logcat -c

Откройте Google Play и воспроизведите ошибку.

Через 10–15 секунд:

.\adb.exe logcat -d -v time | Select-String -Pattern "BAD_AUTHENTICATION|Long live credential|User needs to|Finsky|Auth|UNAUTHENTICATED"

Характерные ошибки:

BAD_AUTHENTICATION
Long live credential not available
User needs to (re)enter credentials

Если после повторной регистрации GSF ID эти строки исчезли — это хороший признак.

20. FAQ

Нужно ли делать Factory Reset?

Нет. До регистрации GSF ID этого делать не следует.

Нужно ли удалять Google Play?

Нет.

Нужно ли очищать Google Play Services?

Нет. Не делайте этого в начале диагностики.

Почему называется USB debugging, если подключаемся по сети?

Это стандартное название Android-настройки. Dune официально использует её для разрешения ADB, после чего подключение выполняется через LAN.

Нужно ли указывать порт 5555?

Сначала попробуйте:

.\adb.exe connect IP_ПРИСТАВКИ

Если не сработало:

.\adb.exe connect IP_ПРИСТАВКИ:5555

21. Краткий алгоритм на одну страницу

Чистая Windows 10/11

Скачать:

https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools

Распаковать в:

C:\ADB\platform-tools

Открыть PowerShell в этой папке.

Проверить:

.\adb.exe version

На Dune

Включить:

Developer settings
USB debugging

Узнать IP, например:

192.168.1.50

Подключиться

.\adb.exe connect 192.168.1.50
.\adb.exe devices

Должно быть device.

Проверить root

.\adb.exe shell id

Желательно uid=0(root).

Получить GSF ID

"select name,value from main where name='android_id';" | .\adb.exe shell sqlite3 /data/data/com.google.android.gsf/databases/gservices.db

Получили, например:

android_id|1234567890123456789

Перевести в HEX

$gsf = [Int64]1234567890123456789
"{0:x16}" -f $gsf

Зарегистрировать

https://www.google.com/android/uncertified/

Ввести HEX GSF ID.

Перезапустить Google-службы

.\adb.exe shell am force-stop com.android.vending
.\adb.exe shell am force-stop com.google.android.gms
.\adb.exe shell am force-stop com.google.android.gsf

Штатно перезагрузить приставку.

Добавить или переподключить Google-аккаунт.

Проверить установку приложения из Google Play.

22. Официальные ссылки

Google Android SDK Platform-Tools

https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools

Google — регистрация несертифицированного устройства

https://www.google.com/android/uncertified/

Dune HD — официальная документация по ADB

https://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/dune_devel_info.html

Dune HD — официальный сервисный файл включения ADB

http://files.dune-hd.com/sdk/misc/dune_service_adb_enable.dsf

Dune HD RealBox 4K — страница модели

https://www.dune-hd.com/products/dune-hd-realbox-4k

Прошивки Dune HD RealBox 4K

https://dune-hd.com/firmware/realbox4k/